询价采购文件

项目名称：检测设备租赁项目

项目编号：GZQI-2023-002C

贵州省产品质量检验检测院

二0二三年五月

目       录

第一章 询价采购邀请……………………………………………………………………1

第二章 供应商须知………………………………………………………………………2

第三章 检测设备租赁需求………………………………………………………………6

第五章 响应文件格式……………………………………………………………………10

第一章 采购邀请

贵州省产品质量检验检测院根据工作需要拟对以下项目进行询价采购，现邀请合格供应商参与响应报价，有关事项公布如下：

一、采购项目内容

- 项目名称： 检测设备租赁

- 项目编号：GZQI-2023-002C

3、项目需求：详见“第三章 货物需求一览表”，投标人可对项目报价。

4、预算：18.8万元

二、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，并按照《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供以下材料：法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人须提供身份证明复印件。

三、获取询价文件的时间、地点、方式

1、本院将在本院门户网站上发布检测设备租赁询价公告，发布时间：2023年5月15日-2023年5月17日；

2、获取询价文件的方式：登录本院网址并下载询价文件（网址：www.gzqi.org.cn ）

四、提交响应报价文件截止时间、地点

1、提交响应报价文件截止时间：2023年5月22日17点前

2、提交响应报价文件地点：贵州省贵阳市白云区科教街698号

电子版响应报价接收邮箱：183813222@qq.com

五、本次采购联系事项

联 系 人：潘老师                   地   址：贵州省贵阳市白云区科教街698号

电    话：0851-84874151

贵州省产品质量检验检测院

2023年5月15日

第二章  供应商须知

一、适用范围

本询价采购文件仅适用于本次询价采购文件中所叙述的货物采购。

二、定义

1、采购人（或称“招标人”）：系指获得资金或贷款的国家机关、事业单位或者其他社会组织，或称业主。

2、供应商（或称“投标人”）：系指向招标代理机构提交了密封响应报价文件的法人、其他组织或自然人。“供应商”的产品成交后，即为“成交供应商”（即“中标人”，或称“中标方”、“中标公司（供应商）”）。

3、 制造商（或称“生产企业”、“生产制造商”、“开发商”）：系指产品的直接生产创造者，不包括委托加工、委托生产制造等企业。

4、货物：系指“采购需求”中所列的所有产品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、授权代表：系指投标供应商针对本次项目所授权的、能全权代表投标供应商处理本次项目有关事宜的完全民事行为能力人（即：“供应商的授权代表”，或称“被授权代表”）。

6、书面：表示有收到证明的书面通讯(如传真、信函)。

7、天：系指日历天数。

8、询价小组：由本院有关技术专家、监督人员组成，成员为3人或以上单数。

三、合格的供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求。

2、具备诚信资格要求的供应商。

3、具备“第一章 询价采购邀请”中的资格要求条件。

四、合格的货物和服务

1、供应商所提供的必须是其合法生产的货物或代理的货物，并能够按照响应报价文件承诺的品牌、产地、质量、价格、有效期及时供货。

2、供应商提供的所有货物，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。通过有关监督部门审批的产品，接受原装进口产品参与响应报价。

五、询价费用

本次询价无需供应商承担费用。

- 询价文件的构成

1、询价采购邀请

2、供应商须知

3、货物需求

4、响应文件格式

七、供应商的澄清要求

任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应在“提交响应文件截止时间”壹天前以书面形式或电子邮件通知我院，我院将对收到的对于询价文件的澄清要求进行回答，在规定时间内不提交书面澄清要求的视为充分理解并认可询价文件所有内容。

八、报价表

1、供应商应按询价文件规定的格式完整地填写报价表件。

2、供应商应在报价表上标明本合同拟提供的单价和总价（如适用）。报价应包括：产品费用、运输（含装卸搬运至指定交货地点）、安装调试费用、验收费用、售后服务费用、培训费用、各种税费等直至达到使用要求和采购人付款条件所发生的一切费用，即总价包干。

3、供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

九、报价货币

供应商应采用人民币进行报价。

十、有效期

1、本项目的有效期为：10天。

2、响应文件应自提交响应文件截止时间起，并在有效期内保持有效。

十一、响应文件的式样和签署

★1、响应报价文件数量：正本1本（可邮寄）或盖章的电子版响应文件。

★2、 响应文件应统一用A4纸，加盖单位或证明其合法性的印章或电子章，提交纸质响应文件的必须密封完整。

十二、提交响应文件提交

供应商应在不迟于“第一章 询价采购邀请”中规定的截止日期和时间将响应文件递交至指明的地址或邮箱。

十三、评审

1、本院在在“第一章 询价采购邀请”中规定的日期、时间和地点组织评审。

2、询价小组：其成员为本院有关技术专家、监督等人员组成。询价小组将根据询价文件要求对响应文件进行评审，评审确定成交结果并向院领导班子推荐。

十四、合同授予

1、本院领导班子对询价小组推荐的成交结果进行研究决策，同意后与供应商签订租赁合同。

十五、成交结果公示及质疑

1、成交结果将在本院的网站上进行公示，公示时间为3个日历日。

2、对本项目成交结果存在质疑的供应商，可以在法律法规规定的有效时间内，采用书面形式列举具体理由，同时提交有效证据向本院提出质疑。

3、供应商行使质疑权时，须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

十六、签订合同

1、成交供应商在收到成交通知书后，按响应文件与本院签订合同。

2、“询价文件”、成交供应商的“响应文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

3、成交供应商如未能按询价文件要求，在规定限期内签订合同，无特殊原因外本院将撤销其成交资格。

4、在签订合同过程中，如发现成交供应商以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的，本院有权取消其成交资格。

十七、解释权

本询价文件的解释权归本院。

第三章   检测设备租赁需求

- 租赁产品物清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 配置 | 技术参数及要求 | 数量（台/套） | 租期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | Agilent 1290Ⅱ-6470B型 | 二元泵1套； 柱温箱1套； 自动进样器1套（4个样品盘，200位以上） 三重四级杆质谱仪1套； 32L氮气发生器 1套； 原装进口软件1套； 电脑1套； 安装所需备品备件1套 | 见附件一 | 1 | 租期：2个月（设备安装、调试、人员培训后，经检定合格后起计算） |
| 2 | 三重四级杆气质联用仪 | Agilent 8890-7000D型 | 气相色谱仪主机1套； 分流/不分流进样口1套； 16位进样塔1套； 150位样品盘1套； 三重四级杆质谱仪1套； 原装进口软件1套； 电脑1套； 安装所需备品备件1套； | 见附件一 | 1 | 租期：2个月（设备安装、调试、人员培训后，经检定合格后起计算） |

特别说明：1、所租设备应为近3年内生产；

2、询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在一定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应报价处理。

二、商务要求

1、交货期：于合同签订后10个日历日内完成交货、安装及验收。

2、交货地点：采购人指定地点并送货上楼。

3、付款方式和条件：租赁期开始15个工作日内支付合同总价的100%。

4、质保期：供方负责租赁期间对非甲方原因造成的设备故障原厂质保，并承担维修备件正常损耗和工程师上门的所有费用。

5、验收：

验收标准根据国家或行业相关要求执行，具体验收时间与采购人签订合同时确定，验收涉及第三方检验费用的本院承担相应费用。

第四章  响应文件格式

（此页为响应文件封面格式，制作标书时，删去本行文字）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

供应商名称:                     （公章）

供应商地址:

联系人:

联系电话：

响应文件目录

一、营业执照…………………………………………………………………………

二、报价书格式…………………………………………………………………………

三、报价一览表格式…………………………………………………………………

四、商务部分…………………………………………………………………………

特别提醒：未按照响应文件格式要求制作响应文件的，将可能造成非实质响应，从而导致该报价无效。请供应商按顺序提交上述文件和准确标注响应文件页码，可以根据响应文件文件内容增加目录内容但须清晰标注和说明。

一、营业执照（加盖公章）

二. 报价书格式

报 价 书

致：贵州省产品质量检验检测院

根据贵方为                          项目招标采购货物的询价采购邀请（项目编号：              ），我公司在此声明同意如下：

1．所附报价一览表中规定的应提供和交付的货物和服务的报价为：

（以人民币元为单位，用文字和数字分别表示）。

2.我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括澄清文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.若我方中标后承诺履行相关义务。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标，完全理解并接受采购人对评标资料保密且不解释落标原因；

8．与本询价采购有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                      邮  编：

电  话：                      传  真：

手  机：                      电子邮件：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人签字：

日        期：         年    月    日

三.报价一览表格式

- 报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 型号 | 配置 | 技术参数及要求 | 租期 | 报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 租期：2个月（设备安装、调试、人员培训后，经检定合格后起计算） |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 租期：2个月（设备安装、调试、人员培训后，经检定合格后起计算） |  |
| 合计金额（人民币小写）： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期（日历日）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表签字（盖章）:

日    期：    年    月   日

注：1、请供应商按所报价产品及询价文件要求逐项填写。

2、此表应包含在响应报价文件内。

- 供应商可自拟格式，但须包含本表内容。

四、商务部分

1、质保期：

2、应急维修时间安排：

3、维护保养的安排（若有）：

4、培训计划及人员安排：

5、维修地点、地址、联系电话及联系人员：

6、使用的主要零配件及辅材说明情况：

7、技术支持：

8、其它服务承诺：

同意询价采购文件条款声明

致: 贵州省产品质量检验检测院

为响应你方组织的                    采购项目的供货及相关服务的采购（项目编号为：                 ），我方在参与报价前已详细研究了询价采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此询价采购没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方并同意询价采购文件的相关条款。

特此声明。

供应商（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

电       话：

传       真：

年     月     日

虚假应标承担责任声明

致: 贵州省产品质量监督检验院

我公司承诺所提供的文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目过程中（包括成交公示过程）及履行合同期间（包括验收、使用过程）发现我公司产品（或服务）与响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任。

特此声明。

投标人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

电       话：

传       真：

年     月     日

附件一

一、Agilent 1290Ⅱ-6470B型液质联用仪

一、技术参数要求

1 三重串联四极杆质谱仪

1.1质量范围：单电荷质荷比，低质量端可达6m/z或以下，高质量端可达1250m/z或以上，要求高低质量端软件上均可设置

1.2质量稳定性：0.1Da/24小时

1.3扫描速度：可达16000Da/s

1.4定量动态范围：可达6个数量级

1.5 离子驻留时间：≤1ms

1.6采用氮气或氩气作为雾化气，反吹气、辅助气和碰撞气的唯一气种，方便实验室管理和维护

1.7灵敏度：ESI正离子灵敏度：1pg 利血平，MRM分析测量m/z195（子离子）、m/z609（母离子）， 信噪比>50000:1；

1.8正负离子切换速度：≤40ms

1.9扫描功能：全扫描、选择反应监测、多反应监测、中性丢失扫描、母离子扫描、子离子扫描

1.10离子源：配备独立的电喷雾离子源（ESI）

1.10.1离子源清洗维护方便，无需卸真空

1.10.2离子源具有鞘气和反吹气两路气体，以提高离子源的离子化效率和抗污染能力

1.10.3离子源接口具有真空过渡结构，以保护真空系统的寿命

1.11质量分析器：三重串联四极杆，四极杆可精确控温至100℃

1.12碰撞池：采弯曲碰撞池，具有加速技术，可实现零交叉污染。

1.13真空系统：由前级机械泵和独立分子涡轮泵组成，具有自动断电保护功能

1.14检测器：电子倍增器

二、1290II 液相色谱仪

2.1超高效二元梯度泵

2.1.1.双活塞串联泵，伺服控制可变冲程驱动和平滑运动控制，传动装置采用滚珠螺杆；

2.1.2.流速精密度：≤0.07% RSD。

2.1.3.pH范围：1.0-12.5。

2.1.4.流速范围：不低于0.001-4.0mL/min, 300 pL步进；

2.1.5.操作压力：不低于1300bar或18850psi；

2.1.6.梯度组成精密度：<0.15% RSD。

2.1.7.梯度混合准确度：绝对值±0.4 %。

2.1.8.延迟体积：≤45μL。

2.1.9.主动柱塞清洗功能，可实时清洗柱塞杆密封垫。

2.1.10.多功能阀：自动化的过滤器反冲、排空和额外混合体积切换

2.2超高效流通式自动进样器

2.2.1.样品位数：≥200位2ml标准样品瓶位。

2.2.2.进样精密度：<0.25 % RSD。

2.2.3.进样循环时：≤18s。

2.2.4.交叉污染：<0.004 %。

2.2.5.最大操作压力：不低于1300bar。

2.2.6.控制功能：柱前自动衍生程序，自动洗针程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率。

2.3智能化柱温箱

2.3.1.控温范围：4℃-110℃，可降温。

2.3.2.柱容量：至少可同时安4根30cm长色谱柱。

2.3.3.温度精度：0.05℃

2.3.4.低扩散热交换器，并具有柱后降温功能，保证快速检测时基线平稳。

二、Agilent 8890-7000型气相色谱-三重四极杆质谱联用仪/（GC-MS-MS）

一、硬件技术参数

- 三重四极杆气质联用仪：与气相色谱仪联用，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于食品、环境、农药、兽药、违禁添加物，化学污染物等残留物的准确定量分析，并具有自动的定性确认功能。

- 气相色谱仪

- 主机

2.1.1 电子流量控制（EPC）：所有气路系统都需具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，最多可安装 8 个 EPC 模块，可控制多达 19 个 EPC 通道；

2.1.2 压力最小设定值和控制精度：0.001psi；

2.1.3 大气压力传感器补偿高度或环境变化；

2.1.4 程序升压/升流：≧3阶；

2.1.5 具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流。

2.1.6保留时间重现性 < 0.008% 或 < 0.0008 分钟

2.1.7 峰面积重现性 < 0.5% RSD

2.1.8

- 7英寸触摸彩屏，与手机同一分辨率，高触摸灵敏度, 远程顾问的串行接口，使用触摸屏和浏览器界面可轻松访问维护和服务模式，可从本地用户界面、浏览器界面或网络化数据系统完成设定值和自动化控制。可从本地用户界面或浏览器界面启动时间编程，以启动事件（开/关、方法启动等）, 所有 GC 和 ALS 设定值均显示在触摸屏、浏览器界面或数据系统中，情境相关的在线帮助。

- 自动液体进样被全面集成到主机控制中,可主动进行各部位气路泄露自动测试,自动（无人工）泄漏检测。

- 故障出现后，系统自动提示故障排除方案，并弹出向导指引硬件排查，新用户在该向导指引下可达到专家排查水平。

- 可监控空白样品基线波动情况，在出现空白异常时可提醒是否间断序列，防止珍贵样品受干扰而无法重测。

- 更换称管等耗材时，系统会自动进行进样口降温、压力关闭等操作，待更换完称管后，可自动升温、开启压力。

- 可直接远程连接气相色谱IP地址，实时监控仪器及样品序列状态。

- 柱箱

2.2.1 操作温度：室温以上4˚C-450˚C；

2.2.2 降温速率：从450˚C降至50˚C≤220秒；

2.2.3 温度稳定性：≤0.01˚C/1˚C环境变化；

2.2.4 升温速率：最高可达115˚C/min；

- 分流/不分流毛细管进样口

2.3.1 最高使用温度：≥ 400˚C；

2.3.2 压力范围：0-100psi；进样口经过惰性处理，为惰性进样口，避免活性物质发生副反应或残留；

2.3.3 流量设定范围：0-200 ml/分钟N2，0-1250ml/分钟H2；

2.3.4 电子气路控制，电子参数设定压力、流速、线速度和分流比；

2.3.5 扳转式进样口：无需扳手即可维护隔垫和衬管；

2.3.6 有载气节省模式：可以减少气体消耗而不影响仪器的性能。

- 液体自动进样器

2.4.1 样品瓶位数：≥150位（2mL）；

2.4.2 液体进样量范围：不低于0.1-50μL之间；

2.4.3 进样精度：RSD≤0.5%

2.4.4进样速度：100ms；

2.4.5 具有重叠进样功能，即上一个样品开始运行后，下一个样品即可准备好进样；

- 质谱部分

4.1气质接口温度： 独立控温，最高温度可到350˚C。

4.2 离子源： EI源，独立控温，最高温度可到350˚C；

4.3 离子化能量≥280eV；

4.4质量分析器：串联双曲面四极杆设计，可温控；

4.5质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达200˚C；

4.6质量数范围：10-1000 m/z；

4.7仪器灵敏度指标：10fg OFN 连续8次进样、1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下，相当于IDL≤5.0 fg；

4.8MRM扫描速率：≥800个MRM/秒；

4.9检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰；

4.10真空系统：包括一个分子涡轮泵和一个机械泵；

二、软件参数

气相色谱、质谱和质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现；

谱库：NIST17谱库和化学结构式库（不少于22万张）；

具有手动谐/自动调谐（EI可自动调谐，BFB和DFTPP 可自动谐），数据采集，数据检索，分析结果报告，定性定量分析及谱库检索功能；

仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录；

电子方法：可以实现同一品牌不同仪器（甚至不同型号）之间的方法自动转移，可从网上直接下载方法并立即使用；

具有AutoSIM功能，可以自动对离子分组，进行选择离子扫描；